纬密控制页面：

读写十段数据，更新时间第一次采集更新以后，如有修改数据自动更新，平时不更新采集

1、循环/纬数

2、纬密

3过渡

纬纱控制页面：

采集十段速度设置参数，有变化自动更新，无变化不更新

产量监控页面：每5分钟更新一次

1、采集出机器速度

2、总开机时间

3、总停机时间

4、未完成重量

5、已完成重量

6、A班产量

7、B班产量

8、未完成产量

9,、已完成产量

10、纬数/千纬

11、机器编号

12、货号

13、员工卡设置

胚料配置页面：采集更新时间任务开始更新一次平时有需要时更新

1、生产任务米设置改变先采集确定日期，时间  【上机时间采集】

2、生产任务完成采集出任务结束日期、时间    【本批任务结束日期时间】

3，生产任务设置

4、生产重量设置

5、开度设置

6、纬密采集

7、每米经纱重量

8，每米纬纱重量

9，成品重量

10、织机条数

11、损耗

停机原因页面：有操作了就自动更新

1、采集停机时间，

2，那一项有选择了，电脑上显示图标变色闪烁提示

这会是机器分布图，正常开机颜色：   绿色   停机颜色：  红色

每1分钟更新一次机器的使用状态

所有设备作为分布 ，正常开机区域   故障机器自动在维修室显示

主控和服务器数据交互协议

- 协议类型

- MQTT V3.1.1，心跳60秒，JSON格式

- 发布主题："PUBLISH/ZHIZAO_DEVICE"

- 协议内容

- 主控板上报纬密控制页面数据

- 数据内容

{

dataType:	“update_weimi”;

deviceName:	“deviceID-filename”;

weiCycle: [cycle1,cycle2,cycle3,cycle4,cycle5,cycle6,cycle7,cycle8,cycle9,cycle10];

weiCm: [cm1,cm2,cm3,cm4,cm5,cm6,cm7,cm8,cm9,cm10];

weiGuodu: [guo1,guo2,guo3,guo4,guo5,guo6,guo7,guo8,guo9,guo10];

}

- 数据解释

- dataType:	类型为字符串，“update_weimi”表示更新纬密数据

- deviceName:	类型为字符串，表示货号，由设备ID和文件名组成，如”jx1234-123456”表示设备ID=”jx1234”，文件名=”123456”，最大长度6字符

- weiCycle: 类型为浮点数数组，由一段到十段的纬循环数据组成

- weiCm: 类型为浮点数数组，由一段到十段的纬厘米数据组成

- weiGuodu: 类型为浮点数数组，由一段到十段的纬过渡数据组成

- 主控板发布纬纱控制页面数据

- 数据内容

- {

- dataType:	“update_weisha”;

- deviceName:	“deviceID-filename”;

- songwei1: [sw11,sw12,sw13,sw14,sw15,sw16,sw17,sw18,sw19,sw110];

- songwei2: [sw21,sw22,sw23,sw24,sw25,sw26,sw27,sw28,sw29,sw210];

- dixian: [dx1,dx2,dx3,dx4,dx5,dx6,dx7,dx8,dx9,dx10];

- }

- 数据解释

- dataType:	类型为字符串，“update_weisha”表示更新纬纱数据

- deviceName:	类型为字符串，表示货号，由设备ID和文件名组成，如”jx1234-123456”表示设备ID=”jx1234”，文件名=”123456”，最大长度6字符

- songwei1: 类型为整数数组，由一段到十段的送纬1数据组成

- songwei2: 类型为整数数组，由一段到十段的送纬2数据组成

- dixian: 类型为整数数组，由一段到十段的底线数据组成

- 主控板发布产能监控页面数据

- 数据内容

- {

- dataType:	“update_channeng”;

- deviceName:	“deviceID-filename”;

- A_product: 	a_chanliang;

- B_product: 	b_chanliang;

- uncomplete_m:	chanliang;

- complete_m:		chanliang;

- weishu:		weishu/qianwei;

- speed:	meter;

- workTime:	second;

- stopTime:		second;

- uncomplete_kg:	kg;

- complete_kg:	kg;

- }

- 数据解释

- dataType:	类型为字符串，“update_channeng”表示更新产能数据

- deviceName:	类型为字符串，表示货号，由设备ID和文件名组成，如”jx1234-123456”表示设备ID=”jx1234”，文件名=”123456”，最大长度6字符

- A_product: 	类型为浮点数，A班产量；

- B_product: 	类型为浮点数，B班产量；

- uncomplete_m:	类型为浮点数，未完成产量米；

- complete_m:		类型为浮点数，完成产量米；

- weishu:		类型为整数，纬数/千纬；

- speed:	类型为整数，机器速度；

- workTime:	类型为整数，总开机时间秒；

- stopTime:		类型为整数，总停机时间秒；

- uncomplete_kg:	类型为浮点数，未完成重量kg；

- complete_kg:	类型为浮点数，已完成重量kg；

- 主控板发布胚料配置页面数据

- 数据内容

- {

- dataType:	“update_peiliao”;

- deviceName:	“deviceID-filename”;

- jingsha: 	data;

- weisha: 	data;

- xiangjiao:	data;

- chengpin:		data;

- zhiji:		num;

- loss:	loss;

- taskMeter:	meter;

- taskWeight:		weight;

- kaidu:		kaidu;

- weimi:	weimi;

- weimiDisplay:	display;

- }

- 数据解释

- dataType:	类型为字符串，“update_peiliao”表示更新纬纱数据

- deviceName:	类型为字符串，表示货号，由设备ID和文件名组成，如”jx1234-123456”表示设备ID=”jx1234”，文件名=”123456”，最大长度6字符

- jingsha: 	每米经纱重量，浮点数;

- weisha: 	每米纬纱重量，浮点数;

- xiangjiao:	每米橡胶重量，浮点数;

- chengpin:		成品重量，浮点数;

- zhiji:		织机条数，整数;

- loss:	损耗，整数;

- taskMeter:	生产任务米设置，整数;

- taskWeight:		生产重量设置，整数;

- kaidu:		开度设置，整数;

- weimi:	纬密设置，浮点数;

weimiDisplay:	纬密显示设置，整数;

- 停止页面数据上报

- 数据内容

- {

- dataType:	“update_stoptime”;

- deviceName:	“deviceID-filename”;

- systemState: 	state;

- waitTime:		second;

- zhuanjiTime:	second;

- PPCTime:		second;

- waitMaterial:	second;

- lackMaterial:	second;

- cleanTime:	second;

- processTime:	second;

- zhijiTime:		second;

- repairTime:	second;

- QADTime:		second;

- changeTime:	second;

- }

- 数据解释

- dataType:	类型为字符串，“update_stoptime”表示更新产能数据

- deviceName:	类型为字符串，表示货号，由设备ID和文件名组成，如”jx1234-123456”表示设备ID=”jx1234”，文件名=”123456”，最大长度6字符

- systemState: 	state，系统状态，整数，0—12分别是系统正常、待转机、转机、待PPC处理、待料、缺料、清洁卫生、工艺调校、织机调校、维修、待QAD处理、替换盘头、系统停止

- waitTime:		待转机时间，整数，单位秒;

- zhuanjiTime:	转机时间，整数，单位秒;

- PPCTime:		待PPC处理时间，整数，单位秒;

- waitMaterial:	待料时间，整数，单位秒;

- lackMaterial:	缺料时间，整数，单位秒;

- cleanTime:	清洁卫生时间，整数，单位秒;

- processTime:	工艺调校时间，整数，单位秒;

- zhijiTime:		织机调校时间，整数，单位秒;

- repairTime:	维修时间，整数，单位秒;

- QADTime:		待QAD处理时间，整数，单位秒;

- changeTime:	替换盘头时间，整数，单位秒;

- 平台端修改系统指向服务器地址、端口

- 数据内容

- {

- dataType:	“server Config”;

- serverIP:	”192.168.1.1”;

- serverPort:	 8080;

- user:		name;

- password:	password

- }

- 解释：

- 配置服务器参数时，字段为“server Config”；

- 修改指向IP为：192.168.1.1

- 修改指向端口为：8080

- MQTT服务器用户名：name

- MQTT服务器密码：password